# CEE DR-i60D 网络高精调光硅柜

## 性能特点：

- 两套内置嵌入式以太网控制器及1024级触发系统，全双工热备份工作。

- 标准双RJ-45网络接口及双DMX-512接口配置（可加购光纤接口）控制信号输入，可同时接收其中任意两组DMX-512信号，组成多种控制方式。

- 支持网络远程设置和集中监控，符合IEE802.3以太网络协议，向后兼容ARTNET或ACN先进网络控制协议。

- 电压自动补偿功能，当输入电压变化时，输出电压可自动调节保持一致。

- 电源频率自动跟踪功能。

- 智能风机控制功能，根据温度自动调节风机开关。

- 反馈（REPORTING）功能：可反馈、监控每个硅柜的工作状态

- 现场调光功能，实现自控、对光、紧急调光。

- 10场景的记录、编辑、回放功能。

- 10条调光曲线且可用户自定义（如线性、开关、几次方等）。

- 每回路独立预热值（0—100%）及限幅值（0-100%）设定功能。

- 采用进口高品质80A可控硅，抗负载短路可达200次以上，隔离电压达7500V。

- 60路输出（80A高品质进口可控硅/继电器直通输出，12路手动直通输出，6KW/路）

- 每路具有紧急直通开关。

## 技术参数：

- 输入供电：三组五线制/单相三线制，50Hz±2Hz，单相操作电压220V±10%AC

- 控制接口：双DMX-512（1990）、双RJ-45网络接口（可加购光纤接口）

- 环境温度：-10℃~+35℃ ，通风性好。

- 相对湿度：20%~90%，无烟尘。

- 大气压强：86~106Kpa

## 订购信息：

| 型号 | 描述 | 尺寸（mm） | 重量 |
| --- | --- | --- | --- |
| DR-i60D | 60回路（6KW/路）网络高精调光+12路手动直通 | 565*600*1500 | 260KG |